Commande d’un ascenseur

Équipe PT – PT* La Martinière Monplaisir

Analyse de la chaine d’information des systèmes

PSI – PSI ⋆

Cycle 8

b

# Objectifs

## Présentation

On s’intéresse ici à l’automate gérant le déplacement d’un ascenseur. En phase de de développement du projet, les concepteurs se sont orientés vers le diagramme de séquence suivant.

## Objectif technique

Objectifs : - Réaliser le diagramme d’état permettant d’assurer le fonctionnement de l’ascenseur.

# Commande du déplacement de l’ascenseur

Objectifs : On se place dans le cas d’utilisation suivant : L’objectif est donc dans un premier temps d’amener l’utilisateur d’un étage à l’autre.

## Prise en main du modèle Matlab

Ouvrir le fichier Matlab suivant : ascenseur_simple_boutons_eleve. En face avant (frontend) on a l’affichage suivant.

Le entrées et sortie du système sont les suivantes.

| Entrées | Sorties |
| --- | --- |
| - B0, B1, B2, B3 : boutons d’appel à l’intérieur de la cabine. - C0, C1, C2, C3 : boutons d’appel aux étages 0, 1, 2 et 3. - Fdc : capteur de fin de course lors de l’ouverture des portes. - After(n,sec) : permet d’attendre n secondes dans avant (par exemple) de sortie de l’état. | - Affecter porte à 1 (porte=1) ouvre la porte. - Affecter porte à 0 (porte=0) ouvre la porte. |

Objectif intermédiaire - L’ascenseur et l’utilisateur sont au rez-de-chaussée. - L’utilisateur appelle l’ascenseur. Les portes doivent donc s’ouvrir, l’utilisateur entre et les portes se ferment. - Les portes doivent rester ouvertes 1 seconde (temps volontairement réduit pour que la simulation dure un temps raisonnable). On cherche donc à modéliser ce comportement.

Activité 1 – Analyser Analyser les diagrammes voyant_lumineux puis contrôle_ascenseur.

Activité 2 – Modéliser – Simuler Modéliser puis simuler l’ouverture et la fermeture des portes.